RG.0001.01.2025

INWESTYCJE ZREALIZOWANE LUB W TRAKCIE REALIZACJI W 2025 ROKU ORAZ PLANOWANE DO REALIZACJI W 2026 ROKU

Inwestycje zrealizowane lub w trakcie realizacji w 2025 r.

- Remont Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Raciążu.

Przedmiotem zadania jest modernizacja istniejącej Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Raciążu w zakresie:

- remontu płaskiej części dachu od strony zachodniej wraz z uszczelnieniem połaci dachu;

- remontu płaskiej części dachu od strony wschodniej wraz z uszczelnieniem połaci dachu oraz renowacja koryt rynnowych;

- prac wewnątrz hali - obudowanie rur centralnego ogrzewania, malowanie konstrukcji stalowej łuku, prace remontowe łazienek, montaż zaworów odcinających i termostatów na grzejnikach;

- prac na zewnątrz hali – wymiana obróbek blacharskich pod oknami, wymiana istniejących rur spustowych, prace remontowo naprawcze elewacji łącznika, prace remontowo naprawcze podjazdu dla niepełnosprawnych, malowanie poręczy zewnętrznych;

- montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW wraz z magazynem energii, nową instalacją odgromową i towarzyszącymi pracami elektrycznymi;

- zakupu wyposażenia ruchomego Hali.

Powiat Płoński w 2023 roku złożył wniosek o dofinansowanie zadania do Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej – edycja 2023. Umowa na dofinansowanie zadania została podpisana dnia 27.02.2024 r. Dofinansowanie zostało przyznane w kwocie 341.000,00 zł. Aktualny termin realizacji zadania określono na 31.03.2026 r.

W ramach przeprowadzonego postępowania zakupowego wybranych zostało dwóch wykonawców – firmę ATA CO Sp z o.o. która zrealizuje część związaną z instalacją fotowoltaiczną (wartość umowy 367.770,00 zł) oraz firmę EKO-PARKIET Sp. z o.o która wykona pozostały zakres przewidzianych prac i dokona dostawy wyposażenia ruchomego (wartość umowy 393.600,00 zł). Ponadto w ramach zadania wydatkowano środki na dokumentację projektową (łącznie 41.000,00 zł) oraz planowane jest wydatkowanie środków na nadzór inwestorski i tablice informacyjną.

- Poprawa sieci drogowej na terenie powiatu płońskiego

Powiat Płoński złożył wniosek dofinansowanie z rezerwy w 2025 r. zgodnie z art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na realizację inwestycji pn. „Poprawa sieci drogowej na terenie powiatu płońskiego” i pozyskał środki w kwocie: 17.186.631,00 zł

W ramach niniejszej inwestycji realizowane będą działania na poniższych drogach:

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3027W Dłużniewo – Galominek, pikietaż: 0+000 ÷ 0+330 (odc. I) 0+000 ÷ 4+149 (odc. II);

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3024W Mystkowo – Drozdowo – Raciąż; pikietaż: 10+720 ÷ 12+320 (odc. I) 12+640 ÷ 13+000 (odc. II);

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3050W Lisewo – Ślepowrony – Kołoząb - etap III; pikietaż: 0+000 ÷ 1+530;

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3021W Płońsk – Raciąż na odcinku od m. Baboszewo do m. Mystkowo; pikietaż: 0+000 ÷ 2+467;

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3065W Wola – Krysk – Naruszewo – Kozarzewo; pikietaż: 3+867,60 ÷ 4+107,30.

Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert i zawarto umowy z Wykonawcami na łączną kwotę: 25.453.416,52zł.

- Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą

Powiat Płoński pozyskał dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” (program realizujący Inwestycję B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” w ramach Krajowego Planu Odbudowy 
i Zwiększania Odporności (KPO). Zakres zadania przewiduje wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych budynku, docieplenia ścian zewnętrznych budynku, docieplenia dachu, wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji grzewczej (w tym wymianę istniejących grzejników na nowe z zaworami i głowicami termostatycznymi) oraz instalacje urządzeń OZE w budynku (instalacja fotowoltaiczna, a także magazyn energii). Wraz z powyższym zakresem zostaną wykonane wszelkie niezbędne prace towarzyszące oraz wymiana źródła ogrzewania jako koszt niekwalifikowany. Pozyskano dofinansowanie w wysokości 1.814.651,39 zł, przy całkowitej przewidywanej wartości zadania 2.232.021,21 zł.

W 2025 roku podpisano umowę o przyznaniu dofinansowania oraz ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Po otwarciu ofert 
i wyborze najkorzystniejszej zostanie zawarta umowa z Wykonawcą robót budowlanych. Trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego. Realizację zakresu rzeczowego projektu planuje się na 2026 rok.

- Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku

Powiat Płoński pozyskał dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” (program realizujący Inwestycję B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” w ramach Krajowego Planu Odbudowy 
i Zwiększania Odporności (KPO). Zakres zadania przewiduje wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku, ocieplenia dachu, wymianę zewnętrznej stolarki okiennej oraz instalacje urządzeń OZE w budynku (instalacja fotowoltaiczna, a także magazyn energii). Wraz z powyższym zakresem zostaną wykonane wszelkie niezbędne prace towarzyszące. Pozyskano dofinansowanie w wysokości 5.334.000,00 zł, przy całkowitej przewidywanej wartości zadania 6.798.852,00 zł.

W 2025 roku podpisano umowę o przyznaniu dofinansowania oraz ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Po otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej zostanie zawarta umowa z Wykonawcą robót budowlanych. Trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego. Realizację zakresu rzeczowego projektu planuje się na 2026 rok.

- Termomodernizacja i modernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku

Powiat Płoński pozyskał dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Działanie 2.1 – Efektywność energetyczna Typ projektu: „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych”. Zakres zadania przewiduje termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej należących do Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku. 
W ramach zadania planowane są do wykonania następujące prace: docieplenie ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie dachu, wymiana zewnętrznej stolarki okiennej oraz drzwiowej, instalacja urządzeń OZE w budynku (instalacja fotowoltaiczna), wykonanie wentylacji mechanicznej piwnic, wymiana grzejników na nowe, modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej, wymiana instalacji oświetlenia. Wraz z powyższym zakresem zostaną wykonane wszelkie niezbędne prace towarzyszące. Pozyskano dofinansowanie w wysokości 1.208.172,00 zł, przy całkowitej przewidywanej wartości zadania 1.550.756,86 zł.

W 2025 roku podpisano umowę o przyznaniu dofinansowania oraz ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Po otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej zostanie zawarta umowa z Wykonawcą robót budowlanych. Trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego. Realizację zakresu rzeczowego projektu planuje się na 2026 rok.

- Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Płońsku

Powiat Płoński pozyskał dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Działanie 5.3 Infrastruktura w edukacji zawodowej. Zakres zadania przewiduje modernizację pracowni pojazdów samochodowych przez zakup zaawansowanych technologicznie sprzętów i urządzeń stosowanych w stacjach kontroli pojazdów i nowoczesnych warsztatach samochodowych, modernizację pracowni budowlanej i robót wykończeniowych w budownictwie przez zakup materiałów i urządzeń, modernizację pracowni mechatroniki przez zakup dodatkowego wyposażenia w tym z wykorzystaniem robotów w przemyśle, modernizację pracowni obrabiarek konwencjonalnych i sterowanych numerycznie CNC przez adaptację, remont pomieszczenia i zakup urządzeń oraz modernizację pracowni metrologii, pracowni komputerowego wspomagania i wytwarzania oraz pracowni multimedialnej przez zakup sprzętów i urządzeń. Pozyskano dofinansowanie w wysokości 4.249.078,56 zł, przy całkowitej przewidywanej wartości zadania 4.998.916,03 zł.

W 2025 roku podpisano umowę o przyznaniu dofinansowania. Trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację prac modernizacyjnych i dostawę sprzętu oraz wyposażenia. Realizację zakresu rzeczowego projektu planuje się na 2026 rok.

- Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem ekoinnowacji

Powiat Płoński pozyskał dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Działanie 9.1 Rewitalizacja miast Typ projektów Rewitalizacja obszarów zdegradowanych  jakim jest  poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem ekoinnowacji. Zakres zadania przewiduje prace budowlane w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej oraz zakup wyposażenia dla SOR (aparat USG). Modernizacja wraz z adaptacją dotyczy istniejących pomieszczeń. Pozyskano dofinansowanie w wysokości 4.627.375,45 zł, przy całkowitej przewidywanej wartości zadania 5.443.971,14 zł.

W 2026 roku planuje się ogłoszenie postępowań o udzielnie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych oraz dostawę sprzętu w ramach niniejszego projektu. Realizację zakresu rzeczowego projektu planuje się na 2026 rok.

- OLiOC – Uzupełnienie wyposażenia na cele realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych wraz z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania usług publicznych 
w budynkach użyteczności publicznej

Powiat Płoński złożył wniosek o udzielenie dotacji celowej dla zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla JST (poza m.st. Warszawą). Pozyskano dofinansowanie w kwocie 2.807.063,00 zł. Zawarto umowę w sprawie przekazania dotacji. W ramach niniejszego zadania pn. „Uzupełnienie wyposażenia na cele realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych wraz z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania usług publicznych w budynkach użyteczności publicznej” planuje się w ramach obszaru II:

- uzupełnienie posiadanego wyposażenia na cele realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych (w tym m.in. sprzęt do zakwaterowania awaryjnego, wyposażenie awaryjne i logistyczne, sprzęt do działań przeciwpowodziowych i ratownictwa wodnego, worki przeciwpowodziowe sprzęt medyczny i szkoleniowy, zestawy AED);

- dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii do trzech budynków użyteczności publicznej (Starostwo Powiatowe w Płońsku, Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie, Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku);

- dostawę i montaż agregatów prądotwórczych do dwóch budynków użyteczności publicznej (Starostwo Powiatowe w Płońsku, Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie).

W ramach obszaru IV: przeprowadzenie działań edukacyjnych dot. m.in. zasad postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Powiat Płoński jest na etapie realizacji niniejszego zadania. Ogłoszone zostały postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie obszaru II wniosku. Trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach obszaru IV.

Termin realizacji zadania do dnia 31.12.2025 r.

- OLiOC – Zwiększenie zasobów bazy magazynowej Powiatu Płońskiego na cele realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych wraz z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania usług publicznych w budynkach użyteczności publicznej

Powiat Płoński złożył wniosek o udzielenie dotacji celowej dla zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla JST w naborze uzupełniającym. Wnioskowana kwota dofinansowania: 3.108.110,00 zł. W ramach niniejszego zadania pn. „Zwiększenie zasobów bazy magazynowej Powiatu Płońskiego na cele realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych wraz z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania usług publicznych w budynkach użyteczności publicznej” planuje się:

- zakup istniejącego budynku magazynowego w Płońsku;

- zakup sprzętu do Zastępczych Miejsc Szpitalnych (ZMS). Wyposażenie jest przeznaczone do przygotowania miejsc leżenia/hospitalizacji w trzech wyznaczonych lokalizacjach: Gmina Miasto Płońsk, Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Oddział Poświętne 09-100 Płońsk ul. Sienkiewicza 11; Gmina Miasto Raciąż, Zespół Szkół w Raciążu, 09-140 Raciąż ul. Kilińskiego 56 i Kilińskiego 64; Gmina Naruszewo,  Szkoła Podstawowa im. Gen. Zygmunta Padlewskiego w Radzyminku, Radzyminek 17, 09-152 Naruszewo 60;

- dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynami energii w budynkach użyteczności publicznej (Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze w Płońsku i Jońcu oraz internat Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku);

- zakup sprzętu na cele podniesienia bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych na terenie Powiatu Płońskiego.

Powiat Płoński jest na etapie realizacji niniejszego zadania. Trwają prace dot. przygotowania 
i ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin realizacji zadania do dnia 31.12.2025 r.

- OLiOC – Wzmocnienie odporności cywilnej poprzez rozbudowę infrastruktury medyczno - energetycznej i zwiększenie gotowości operacyjnej w powiecie płońskim

Zawarte zostało porozumienie pomiędzy MON, SPZ ZOZ w Płońsku i Powiatem Płońskim 
w sprawie ścisłej współpracy mającej na celu współdziałanie w ramach projektu pn. „Szpitale Przyjazne Wojsku”. W związku z zawarciem niniejszego porozumienia Powiat Płoński został dopuszczony do złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej dla zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla szpitali przyjaznych wojsku w ramach obszaru II, który to złożył na łączną wartość: 16.200.300,00 zł. W ramach zadania pn. „Wzmocnienie odporności cywilnej poprzez rozbudowę infrastruktury medyczno - energetycznej i zwiększenie gotowości operacyjnej w powiecie płońskim” planuje się:

- uzupełnienie zasobów bazy medycznej na cele ochrony ludności i obrony cywilnej poprzez dostawę do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku urządzeń, sprzętów medycznych i wyposażenia szpitalnego;

- dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii 
z przeznaczeniem na zasilanie budynków SPZ ZOZ w Płońsku;

- dostawę agregatu prądotwórczego z przeznaczeniem na zasilanie budynków SPZ ZOZ w Płońsku;

- dostawę specjalistycznych pojazdów medycznych – ambulansów medycznych 
z przeznaczeniem na wykorzystanie przez SPZ ZOZ w Płońsku z możliwością przeprowadzania ewakuacji i działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych.

Termin realizacji zadania do dnia 31.12.2025 r.

- OLiOC – zadanie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

Powiat Płoński zawarł umowę z Wojewodą Mazowieckim w sprawie przekazania dotacji celowej w 2025 r. na realizację zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Przyznana kwota dotacji 1.045.000,00 zł. Dotacja zostanie przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze III – Utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności i organizacji pozarządowych, w tym krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i jednostek ochrony przeciwpożarowej. W ramach przyznanej dotacji planuje się:

- zakup mobilnego agregatu prądotwórczego;

- zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie spalinowym (narzędzia hydrauliczne do ratownictwa technicznego);

- modernizację i remont obiektów PSP (remont bram garażowych);

- zakup rezerwy wyposażenia ratownika (ubrania specjalne i wyposażenie osobiste strażaków PSP);

- zakup wyposażenia i uzupełnienia umundurowania specjalnego i wyposażenia osobistego strażaków PSP.

- Modernizacja oświetlenia w budynkach Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14 i 14a

Celem zadania była wymiana istniejących źródeł światła w budynkach Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14 i 14a, na nowe energooszczędne oprawy oświetleniowe LED, w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i mocy opraw 
z dostosowaniem do normatywnego poziomu natężenia oraz równomierności oświetlenia.

Powiat Płoński pozyskał na ten cel dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z programu pn.: „2025-OA-1 Modernizacja oświetlenia” w kwocie 87.214,68 zł.

Prace związane z zadaniem realizowane były przez firmę Mad-Tech sp. z o.o na podstawie Umowy nr 112/2025 z dnia 29.05.2024 r. Wartość umowy 109.018,36 zł. Ponadto w ramach zadania wydatkowano środki na zakup tablicy informacyjnej. Zadanie zostało zakończone.

- Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Czerwińsku nad Wisłą

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Czerwińsku nad Wisłą wraz z zadaszeniem o konstrukcji stałej. Zakres robót budowlanych objętych przedmiotowym zadaniem obejmuje roboty ziemne (usunięcie kolizji i budowa niezbędnych przyłączy), roboty fundamentowe i związane z wznoszeniem ścian, budowę zaplecza sanitarno-szatniowego, wykonanie nawierzchni boiska, prace instalacyjne i przyłączeniowe oraz dostawę wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektu.

W dniu 23 czerwca 2023 r. podpisana została umowa z Ministerstwem Sportu i Turystyki o dofinansowaniu z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach programu Olimpia – Program Budowy przyszkolnych Hal Sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji polski na igrzyskach olimpijskich. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 1.775.000,00 zł, kwota w całości przeznaczona do wypłacenia w roku 2024. W związku ze zmianami w programie, Powiat Płoński we wrześniu 2024 r. złożył wniosek o zwiększenie zakresu inwestycji i przyznanie dodatkowego dofinansowania. Wniosek zakładał zwiększenie zakresu o wykonanie takich prac jak: utworzenie parkingu przy obiekcie, ogrodzenie terenu i jego oświetlenie, wykonanie systemu monitoringu i systemu audio w hali, dostawę trybun mobilnych, wykładziny ochronnej, wyposażenia siłowni i sceny mobilnej wraz z dodatkowym wyposażeniem. W dniu 06.11.2024 r. podpisany został z Ministerstwem Sportu i Turystyki Aneks na dodatkowe dofinansowanie.

Roboty budowlane realizowane były przez firmę Przedsiębiorstwo Usługowe Enter, Piotr Oziemblewski na podstawie Umowy nr 88/2024 z dnia 10.04.2024 r. - wartość umowy wraz z robotami dodatkowymi na które pozyskane zostało dodatkowe dofinansowanie 4.746.000,00 zł. Ponadto w ramach zadania wydatkowano środki na:

- inspektora nadzoru inwestorskiego (wartość umowy 60.000,00 zł);

- dostawę wielkoformatowych płyt dywanowych ochronnych dla podłóg sportowych oraz wózka do transportu i przechowywania płyt (wartość umowy 28.033,67 zł);

- dostawę, montaż i uruchomienie wirtualnej strzelnicy (wartość umowy 114.390,00 zł);

- dostawę i montaż sprzętu sportowego do ćwiczeń siłowych (wartość umowy 74.484,81 zł);

- dostawę sprzętu sportowego stanowiącego sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych i lekkoatletycznych (wartość umowy 20.930,00 zł);

- dostawę i montaż sceny mobilnej (wartość umowy 348.650,88 zł);

- dostawę i montaż trybun mobilnych (wartość 50.474,28 zł).

- Cyberbezpieczne Starostwo Powiatowe w Płońsku

Powiat Płoński pozyskał 850 tys. zł w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Dofinansowanie stanowi 100% wartości zadania.

Celem projektu jest zwiększenie stopnia cyfryzacji Starostwa w zakresie rozwiązań 
z obszaru cyberbezpieczeństwa, w szczególności wzmocnienie odporności na incydenty 
i cyberzagrożenia oraz zdolności reagowania na nie, jak również zwiększenie wiedzy, świadomości i kompetencji pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz wprowadzenie dobrych praktyk umożliwiających lepszą ochronę informacji. W ramach projektu planuje się usługi specjalistyczne (m.in. przegląd i aktualizacja dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, audyt KRI, zakup usług szkoleniowych z zakresu cyberbezpieczeństwa) oraz dostawy sprzętu i wyposażenia (m.in. serwer, UPS, switch, agregat prądotwórczy, macierz NAS, analizator ruchu sieciowego, oprogramowania i licencje). Termin realizacji przedsięwzięcia 2024-2026.

Dotychczas zrealizowano działania w trzech obszarach projektu:

1)	Obszar techniczny: w dniu 09.12.2024 r. podpisano umowę na realizację zamówienia publicznego obejmującego:

• wznowienie wsparcia technicznego i aktualizację systemu Axence nVision,

• podniesienie wersji oprogramowania antywirusowego z ESET Protect Advanced ON-PREM do wersji ESET Protect Complete ON-PREM,

• wznowienie aktualizacji modułów i wsparcie techniczne dla urządzenia UTM Fortigate 101F.

Całość tego zakresu została rozliczona zgodnie z umową, na łączną kwotę 52.029,00 zł.

2. Obszar organizacyjny: w dniu 03.03.2025 r. Powiat Płoński zlecił usługę doradczą obejmującą – zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie - przygotowanie dokumentacji w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wartość zlecenia wyniosła 12.300,00 zł.

3. Obszar kompetencyjny: w dniu 22.08.2025 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na realizację pierwszej części szkoleń i przeprowadzenie testów socjotechnicznych na kwotę  35.000,00 zł.

Opracowano OPZ i trwają ostatnie prace przygotowawcze przed ogłoszeniem postępowania na ostatnie elementy z obszaru technicznego, przewidywana wartość to około 510.000 zł brutto. Postępowanie przetargowe powinno zostać ogłoszone w miesiącu listopad 2025 r.

- Modernizacja infrastruktury Szpitala w Płońsku

W 2025 r. Powiat Płoński złożył wniosek o zmianę inwestycji i otrzymał dofinansowanie w kwocie 6,2 mn zł w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja ósma na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury Szpitala w Płońsku”. W ramach niniejszej inwestycji planuje się modernizację infrastruktury oraz dostawę sprzętu i wyposażenia do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku. Całkowita wartość zadania wynosi: 7.419.337,00 zł. Trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu płońskiego

W 2023 r. Powiat Płoński otrzymał środki w kwocie 8.550.000,00 zł w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja ósma na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu płońskiego”. W ramach niniejszej inwestycji przeprowadzono działania w zakresie poprawy infrastruktury drogowej na terenie powiatu płońskiego. Inwestycją objętych było 13 odcinków dróg powiatowych o długości ok. 8,8 km oraz 1 rondo. Drogi te położone są na obszarach 8 gmin: Baboszewo, Sochocin, Nowe Miasto, Załuski, Naruszewo, Joniec, Raciąż oraz Miasto Raciąż. Całkowita wartość zadania po przeprowadzeniu postępowania zakupowego wynosiła: 13.247.642,01 zł. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Wapnopol sp. z o.o., ul. Młodzieżowa 3/32, 09-100 Płońsk, NIP 5671841545. Zadanie zostało zakończone 
w 2025 r. a dofinansowanie wypłacone.

- Zagospodarowanie terenów zielonych w powiecie płońskim

Powiat Płoński pozyskał dofinansowanie w kwocie 53.630,00 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2025 na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych w powiecie płońskim”.

Przedmiotem zadania było utworzenie nowych terenów zielonych przy instytucji oświaty – Zespole Szkół Nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku, a także przy drodze powiatowej 
nr 3041W Joniec – Sochocin (ul. Szkolna w Sochocinie). Prace przy Zespole Szkół obejmowały wykonanie nasadzeń w następujących ilościach: drzewa – 3 sztuki, krzewy – 138 sztuk, pozostałe nasadzenia (trawy, byliny, pnącza) – 84 sztuki oraz utworzenie systemu nawadniania kropelkowego, natomiast w ramach prac przy drodze powiatowej wykonano nasadzenia 
w następujących ilościach: drzewa – 21 sztuki, krzewy – 12 sztuk, pozostałe nasadzenia (trawy, byliny, pnącza) – 198 sztuki.

Prace związane z zadaniem realizowane były przez firmę Plant-Akcja Sp. z o.o., na podstawie umowy nr 166/2025 z dnia 19.09.2025 r. o łącznej wartości 113.507,08 zł. Ponadto wydatkowano środki na tablice informacyjne.

- Montaż energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego w powiecie płońskim

Powiat Płoński pozyskał dofinansowanie w kwocie 146.370,00 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2025 na realizację zadania pn. „Montaż energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego w powiecie płońskim”. Powiat Płoński jest w trakcie realizacji inwestycji. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i zawarto umowę z Wykonawcą (3D Spółka z o.o. ul. Gruszowa 2, 86-005 Zielonka), w ramach której zamontowano lampy w poniższych lokalizacjach:

- przy kompleksie sportowym „Orlik” w Raciążu - 4 szt.

- przy drodze powiatowej nr 3014W Raciąż – Radzanów – Liberadz - 10 szt.

- przy drodze powiatowej nr 3034W Szymaki – Smardzewo – Sochocin Kolonia – 1 szt.

- przy drodze powiatowej nr 3035W od drogi (Sochocin-Konradowo-Malużyn) – Kępa – Smardzewo - 2 szt.

Powiat Płoński jest w trakcie realizacji postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego, na dostawę i montaż lamp w poniższej lokalizacji:

- przy drodze powiatowej nr 3055W Przybojewo – Pieścidła – Krysk – Postróże w msc. Pieścidła – 1 szt.

- przy drodze powiatowej nr 3051W Strachowo – Lisewo – Joniec w msc. Soboklęszcz – 1 szt.

- przy drodze powiatowej nr 3048W Królewo – Miszewo w msc. Miszewo Wielkie – 1 szt.

- na skrzyżowaniu dwóch dróg powiatowych nr 3069W i nr 3055W w msc. Brody – 1 szt.

- na skrzyżowaniu dwóch dróg powiatowych nr 2991W i nr 3004W w msc. Garwolewo – 1 szt.

- na skrzyżowaniu dwóch dróg powiatowych nr 3055W i nr 3069W w msc. Januszewo – 1 szt.

- przy drodze powiatowej nr 3071W Załuski – Zdunowo – Kamienica – Goławin w msc. Kamienica – 1 szt.

- przy drodze powiatowej nr 3072W Załuski – Koryciska – Wilamy w msc. Koryciska – 1 szt.

- przy drodze powiatowej nr 3041W Joniec – Sochocin w msc. Królewo – 1 szt.

- przy drodze powiatowej nr 3006W Wychódźc – Miączynek w msc. Miączynek – 1 szt.

- przy drodze powiatowej nr 3021W Płońsk – Raciąż w msc. Mystkowo – 1 szt.

- przy drodze powiatowej nr 3021W Płońsk – Raciąż w msc. Kaczorowy – 1 szt.

- przy drodze powiatowej nr 3021W Płońsk – Raciąż w msc. Kozolin – 1 szt.

- przy drodze powiatowej nr 3021W Płońsk – Raciąż w msc. Witkowo – 1 szt.

- przy drodze powiatowej nr 3743W Zawidz – Osiek – Włostybory-Koziebrody – Raciąż w msc. Kraszewo – 1 szt.

- przy drodze powiatowej nr 3026W Baboszewo – Rzewin – Polesie w msc. Cieszkowo Stare – 1 szt.

- przy drodze powiatowej nr 4639W Krzeczanowo – Kodłutowo w msc. Kodłutowo – 1 szt.

- przy drodze powiatowej nr 3015W Szczepkowo – Unieck w msc. Szczepkowo – 1 szt.

- przy drodze powiatowej nr 3020W Galomin – Dramin – Krajkowo w msc. Krajkowo – 1 szt.

- przy drodze powiatowej nr 3060W Wilamowice – Pluskocin – Wierzbica Pańska w msc. Wierzbica Pańska – 1 szt.

Ogłoszone zostało kolejne postępowanie zakupowe na dostawę dodatkowych 20 lamp zgodnie z ww. zakresem.

- Modernizacja sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Jońcu

Powiat Płoński pozyskał dofinansowanie w kwocie 300 tys. zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2025” na realizację zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Jońcu”.

Przedmiotem inwestycji jest przeprowadzenie prac modernizacyjnych i remontowo-naprawczych w pomieszczeniach sali gimnastycznej, sali fitness, pomieszczenia technicznego, węzła sanitarnego oraz szatni w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jońcu oraz prace zewnętrzne na terenie istniejącego boiska sportowego przy szkole. Zakres prac obejmuję kompleksową naprawę zdegradowanej infrastruktury szkolnej – remont posadzek i okładzin ściennych, wymianę zniszczonych elementów infrastruktury na nowe, wykonanie nowej toalety oraz przebudowę kabin prysznicowych czy remont szatni.

Prace związane z zadaniem realizowane są przez firmę EKO-PARKIET Sp. z o.o. na podstawie Umowy nr 183/2025 z dnia 04.11.2025 r. Wartość umowy 397.290,00 zł. Ponadto wydatkowane zostaną środki na nadzór inwestorski zakup tablicy informacyjnej oraz zakup stojaków do rowerów. Realizacja zadania przewidziana jest do końca 2025 roku.

- Zakup samochodu osobowego „Mikrobus” do przewozu osób niepełnosprawnych w powiecie płońskim, w celu wsparcia ich mobilności

W 2025 roku Powiat Płoński, w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III obszar D, pozyskał 151 tys. zł na realizację projektu pn. „Zakup samochodu osobowego „mikrobus” do przewozu osób niepełnosprawnych w powiecie płońskim, w celu wsparcia ich mobilności”. W ramach projektu zakupiony zostanie samochód do przewozu osób niepełnosprawnych w powiecie płońskim z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej 
w Karolinowie. Ogłoszono trzecie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę „mikrobusa”, w dwóch unieważnionych postępowaniach złożone oferty nie spełniały warunków udziału w postępowaniu. Termin realizacji zadania zgodnie z umową 
o dofinansowanie: 31 marca 2026 r.

- Młodzież naszą przyszłością! - wzmacnianie działalności Młodzieżowej Rady Powiatu Płońskiego

Powiat Płoński pozyskał dofinansowanie w kwocie 25.000,00 zł ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad „Mazowsze dla młodzieży 2025” na realizację zadania pn. „Młodzież naszą przyszłością! - wzmacnianie działalności Młodzieżowej Rady Powiatu Płońskiego”.

W ramach realizacji zadania zorganizowane zostaną:

- szkolenie dla młodzieży w zakresie obsługi mediów społecznościowych, prezentacji własnej osoby i promocji działalności Młodzieżowej Rady Powiatu;

- warsztaty w zakresie rozwoju kompetencji przywódczych oraz podejmowania inicjatyw społecznych i integracji zespołu;

- II Powiatowe Forum Młodzieży, w ramach którego przeprowadzone zostaną panele dyskusyjne, obejmujące tematy interesujące młodzież, tj.: pedagog – w ramach dyskusji młodzież dowiedzieć się będzie mogła wiele na temat walki ze stresem, zaburzeniami u nastolatków czy walki z depresją; coach – podczas niniejszego panelu młodzież dowie się jak budować swoją osobowość, pracować nad samooceną, wspierać swoją pewność siebie; doradca zawodowy – podczas niniejszego panelu młodzież pozna swoje prawa 
i obowiązki, ale także pozna możliwości swej drogi zawodowej i budowania przyszłości, rozwieje wątpliwości w zakresie wyboru ścieżki kariery. Dodatkowo zorganizowany zostanie panel dyskusyjny w zakresie „Problemów zaburzenia odżywiania u nastolatków”.

Całkowita wartość zadania: 27.800,00 zł.

- Aktywni seniorzy w powiecie płońskim!

W 2025 roku utworzona została Rada Seniorów Powiatu Płońskiego. Powiat Płoński otrzymał dofinansowanie w kwocie 40.000,00 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2025” na realizację zadania pn. „Aktywni seniorzy w powiecie płońskim!”.

W ramach niniejszego zadania zrealizowano I Senioralia Powiatu Płońskiego, w których udział wzięli mieszkańcy powiatu płońskiego w wieku senioralnym. Podczas wydarzenia uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach rękodzielniczych, tworzenia lasów w słoikach, sportowych i kulinarnych. Dodatkowo wydarzenie stanowiło okazję do prezentacji pasji 
i zaintresowań seniorów. A finałem wydarzenia był koncert muzyczny. Całkowita wartość zadania: 50.228,00 zł.

- Szkoła pozytywnych emocji!

Powiat Płoński pozyskał dofinansowanie w kwocie 100 tys. zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego "Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2025" na realizację zadania pn. „Szkoła pozytywnych emocji”. W ramach niniejszego projektu realizowane są działania z zakresu profilaktyki zaburzeń psychicznych w formie szkoleń, skierowane do grup ryzyka, obejmujące:

1)	szkolenia dla rady psychologiczno – pedagogicznej o tematyce „Praca z uczniem 
w kryzysie psychicznym prezentującym zachowania trudne” (szkolenie w 7 placówkach);

2)	szkolenia dla rady pedagogicznej o tematyce „Rola nauczycieli w zapobieganiu zachowaniom samobójczym wśród dzieci i młodzieży” (szkolenie w 7 placówkach);

3)	szkolenie w formule warsztatowej dla rodziców nt. depresji u nastolatków (szkolenie 
w 7 placówkach);

4)	szkolenia dla uczniów o tematyce „Funkcjonowanie mózgu nastolatka w odniesieniu do zdrowia psychicznego – psychoedukacja” (szkolenie w 7 placówkach);

5)	szkolenia dla uczniów o tematyce „Cyberprzemoc jako współczesne zagrożenie dla zdrowia psychicznego” (szkolenie w 5 placówkach);

6)	szkolenia dla uczniów o tematyce „Samobójstwa i próby samobójcze wśród nastolatków” (szkolenie w 5 placówkach).

Co więcej, w ramach projektu przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Płońsku realizowane są  zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży prowadzone przez specjalistów: psychologów, pedagogów, z wykorzystaniem różnych metod terapeutycznych również m.in. elementów terapii, integracji sensorycznej, neuroterapii Biofeedback, treningu umiejętności społecznych, celem zwiększania świadomości na temat przemian psychicznych 
i doświadczanych emocji oraz wpływu czynników zewnętrznych na zdrowie psychiczne, wzmacniania poczucia wartości, rozwijania zasobów osobistych i wspierania budowania relacji społecznych, a także uczenia odreagowywania napięć emocjonalnych.

Ponadto, w ramach niniejszego projektu realizowane są szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe dla psychologów zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
w Płońsku. Całkowita wartość zadania: 125.160,00 zł.

- Rewitalizacja Kościoła pw Michała Archanioła wraz z klasztorem Karmelitów w Płońsku

Przedmiotem zadania jest przeprowadzenie prac dot. rewitalizacji Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP wraz z klasztorem Karmelitów w Płońsku. Zakres robót budowlanych objętych przedmiotowym zadaniem obejmuje niezbędne prace restauratorsko – konserwatorskie tj. prace obejmujące rewizję stanu zachowania więźby dachowej wraz 
z poszyciem oraz systemem odprowadzenia wody z dachów budynków, a także rewizję stanu zachowania konstrukcji wieżyczki kościoła, prace dot. modernizacji i wykonania niezbędnych napraw; prace konserwatorskie w zakresie elewacji kościoła oraz części klasztoru – 
z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki.

W 2023 r. Powiat Płoński otrzymał środki w kwocie 3,5 mln zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja pierwsza, które przekazane zostały w formie dotacji podmiotowi na realizację ww. zadania. Planowana wartość zadania określona została na kwotę w wysokości 3.572.000,00 zł.

Rzymskokatolicka Parafia Św. Michała Archanioła w Płońsku, ul. Płocka 17, 09-100 Płońsk przeprowadziła postępowanie zakupowe w wyniku, którego w dniu 13.09.2024 r. została wyłoniona najkorzystniejsza oferta Wykonawcy PK DOM Sp. z o.o. z siedzibą 
w Opaleniec 33, 06-330 Chorzele. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła 
w Płońsku podpisała umowę z Wykonawcą w dniu 15.10.2024 r. na kompleksową realizacją prac restauratorsko – konserwatorskich w przedmiotowej inwestycji na kwotę 3.435.155,45 zł.

W związku z nowymi wyliczeniami wartości robót, zmianie ulegnie wysokość dotacji przyznanej na realizację zadania. Środki uzyskane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wynoszą 3.366.452,34, pozostała wartość dotacji zostanie udzielona ze środków własnych Powiatu Płońskiego w wysokości 68.703,11 zł.

W dniu 21.10.2024 r. nastąpiło przekazanie placu budowy na postawie protokołu przekazania terenu budowy.

W dniu 23.06.2025 r. nastąpił odbiór częściowy robót. Odbiór nastąpił po zrealizowaniu przez Wykonawcę zakresu prac min. 50 % wartości wszystkich robót. Zakres zrealizowanych prac zawierał w szczególności prace dekarskie. Na podstawie przedłożonego wniosku przez parafię w dniu 03.07.2025 r. oraz noty księgowej, została zrealizowana płatność zgodnie 
z umową na kwotę 1.683.226,17 zł. Zakończenie zadania inwestycyjnego nastąpi w 2026 roku.

- Rewitalizacja budynku klasztoru w zespole kościelno - klasztornym w Czerwińsku nad Wisłą

W 2023 r. Powiat Płoński otrzymał środki w kwocie 500 tys.  zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga, które przekazał w formie dotacji podmiotowi na realizację ww. zadania.

Przedmiotem zadania było przeprowadzenie prac restauratorsko-konserwatorskich polegających na zabezpieczeniu, zachowaniu i utrwaleniu substancji budynku klasztoru w Zespole kościelno-klasztornym w Czerwińsku nad Wisłą wpisanego do rejestru zabytków województwa mazowieckiego. Zakres robót budowlanych objętych przedmiotowym zadaniem obejmował niezbędne prace restauratorsko – konserwatorskie tj. prace obejmujące: wymianę nawierzchni na tarasie zewnętrznym będącym również stropem nad pomieszczeniami garaży i kuchni - części zapleczowej, wraz z obrzeżami i krawężnikami, gdzie są wymagane oraz wykonanie konserwacji i uzupełnienia tynków w miejscach pęknięć i ubytków. Odnowienie ścian elewacji zostało wykonane w oparciu o technologię wykonania renowacji tynków w obiektach zabytkowych.

Dnia 01.10.2024 r. Towarszystwo Selezjańskie – Inspektoria (Prowincja) św. Stanisława Kostki, ul. Kawęczyńska 53, 03-775 Warszawa jako beneficjent dofinansowania, ogłosiło postępowanie zakupowe, w wyniku którego w dniu 02.12.2024 r. została wyłoniona najkorzystniejsza oferta Wykonawcy MONUMENTS.PL Bartłomiej Kaniewski, ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa. Towarszystwo Selezjańskie – Inspektoria (Prowincja) 
św. Stanisława Kostki, ul. Kawęczyńska 53, 03-775 Warszawa jako beneficjent dofinansowania podpisało umowę z Wykonawcą w dniu 30.01.2025 r. na kompleksową realizacją prac restauratorsko – konserwatorskich w przedmiotowej inwestycji na kwotę 690.011,62 zł.

W dniu 05.06.2025 r. nastąpił odbiór częściowy robót. Płatność w wysokości 179.807,53 zł został zrealizowana ze środków własnych Beneficjenta. Następnie w dniu 16.06.2025 r. odbył się odbiór końcowy. Na podstawie wniosku Beneficjenta wraz z kompletem wymaganych dokumentów orz na postawie noty księgowej, została zrealizowana płatności ze środków budżetu państwa na kwotę 500.000,00 zł. Wykonawca przekazał sprawozdanie 
z realizacji zadania, które Powiat Płoński zaakceptował bez uwag.

- Konserwacja i Restauracja Chrzcielnicy z Kościoła pw. św. Leonarda w Chociszewie

Dnia 13.06.2025 r. do Zarządu Powiatu Płońskiego wpłynął wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. Po przeprowadzonej ocenie formalnej i merytorycznej, komisja do sprawdzania wniosków o udzielenie dotacji przedłożyła w dniu 17.06.2025 r. niniejszy wniosek w liście podmiotów rekomendowanych do przyznania dotacji.

W dniu 25 czerwca 2025 r. Rada Powiat Płońskiego podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Leonarda w Chociszewie na realizację zadania inwestycyjnego „Konserwacja i restauracja Chrzcielnicy z Kościoła pw. św. Leonarda 
w Chociszewie” w kwocie 15.000,00 zł.

W oparciu o podjętą uchwałę w dniu 28.07.2025 r. został zawarta umowa pomiędzy Powiatem Płońskim a Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Leonarda w Chociszewie.

Przedmiotem zadania było przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy chrzcielnicy znajdującej się w kościele pw. św. Leonarda w Chociszewie. Zakres prac restauratorsko – konserwatorskich, miał na celu przywrócenie pierwotnej wartości funkcjonalnej i estetycznej obiektu głównie przez usunięcie wtórnych warstw.

Na postawie zawartej umowy i noty księgowej, Powiat Płoński dokonał płatności w kwocie 15.000,00 zł ze środków powiatu płońskiego. Zadanie zostało zrealizowane w terminie, czego potwierdzeniem był protokół odbioru prac konserwatorskich z dnia 06.10.2025 r. podpisany przez przedstawicieli Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Po zakończeniu realizacji zadania Parafia, przekazał sprawozdanie z kompletem wymaganych dokumentów, które Powiat Płoński zaakceptował bez uwag w dniu 06.11.2025 r.

- Termomodernizacja i modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu

Budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu to obiekt piętrowy, wolnostojący, trzykondygnacyjny (dwie kondygnacje nadziemne i pełne podpiwniczenie) o powierzchni zabudowy 675 metrów. Budynek jest częściowo poddany termomodernizacji, jednocześnie jego stan techniczny wymaga przeprowadzenia prac mających na celu minimalizację strat ciepła i zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawę stanu technicznego. W ramach realizacji zadania, przy uwzględnieniu posiadanym opracowań przygotowana została kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmująca termomodernizację budynku (wartość dokumentacji 60.000,00 zł). Dokumentacja służyć będzie do pozyskanie środków zewnętrznych na przeprowadzenie niezbędnych prac, tj.: wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku, docieplenie dachu, wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji grzewczej (w tym wymianę istniejących grzejników na nowe z zaworami i głowicami termostatycznymi) oraz instalację urządzeń OZE w budynku (instalacja fotowoltaiczna a także magazyn energii), wymianę istniejącego źródła ogrzewania (pieca na olej opałowy) na nowe.

- Termomodernizacja i modernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

Budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku to budynek trzykondygnacyjny z halą sportową połączoną z główną bryłą za pomocą łącznika. Budynek jest częściowo poddany termomodernizacji jednocześnie jego stan techniczny wymaga przeprowadzenia prac mających na celu minimalizację strat ciepła i zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawę stanu technicznego. W ramach realizacji zadania przygotowany został audyt ex ante oraz kosztorys inwestorski (łączna wartość 24.298,00 zł) oraz przeprowadzone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej obejmującą kompleksową termomodernizację budynku. Postepowanie zostało zakończone zawarciem umowy nr 177/2025 z dnia 13.10.2025 r. z firmą KOWAGO-INŻYNIERIA na kwotę 129.765,00 zł. Działania te mają na celu umożliwienie ubiegania się o środki zewnętrzne na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych.

- Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół w Raciążu

Budynek Zespołu Szkół w Raciążu to budynek trzykondygnacyjny z halą sportową połączoną z główną bryłą za pomocą łącznika. Budynek został oddany do użytkowania ok. 20 lat temu i od tego czasu nie przechodził żadnych prac związanych z termomodernizacja budynku oraz nie prowadzone w nim były gruntowne remonty. W ramach realizacji zadania przygotowany został audyt ex ante oraz kosztorys inwestorski (łączna wartość 21.651,00 zł) oraz przeprowadzone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej obejmującą kompleksową termomodernizację budynku. Postepowanie nie zostało zakończone zawarciem umowy i zostanie powtórzone. Działania te mają na celu umożliwienie ubiegania się o środki zewnętrzne na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych.

- Modernizacja ściany wschodniej budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy 
ul. Płockiej 39

W związku z rozbiórką budynku Urzędu Miasta położonego przy ul. Płockiej 39 
w Płońsku, powstała po wyburzeniu przyległego budynku ściana zewnętrzna niespełniająca wymagań w zakresie: wilgotności powierzchni przegrody zewnętrznej, izolacyjności akustycznej, izolacyjności cieplnej. Celem inwestycji było wzmocnienie ściany wschodniej budynku i doprowadzenia jej do zgodności z warunkami technicznymi poprzez pogrubienie 
i ocieplenie od strony zewnętrznej. W ramach realizacji zadania w poprzednim roku wydatkowano środki na sporządzenie ekspertyzy technicznej (3.690,00 zł) oraz opracowanie dokumentacji projektowej (30.135,00 zł). Następnie w 2025 r. przeprowadzone zostało postępowanie zakupowe na wykonanie robót budowlanych w ramach którego dnia 08.05.2025 r. zawarto umowę nr 99/2025 z firmą Przedsiębiorstwo Usługowe Enter, Piotr Oziemblewski 
o wartości 187.000,00 zł. Roboty budowlane zostały wykonane, ponadto wydatkowano środki na nadzór inwestorski (4.000,00 zł)

- Przebudowa i modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy 
ul. Płockiej 39

W ramach zadania wydatkowano środki na szereg działań związanych z celem zadania 
tj. przebudową i modernizacją budynku Starostwa. Wydatkowano środki na:

- dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do części pomieszczeń budynku (pomieszczenia od strony południowej) Starostwa Powiatowego w Płońsku przy 
ul. Płockiej 39 (wartość umowy 97 563,60 zł);

- wykonanie ścianek działowych w zabudowie lekkiej wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych w budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 wraz z przeniesienia przycisku ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP) (łączna wartość zlecenia 12 500,00 zł).

- Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie wraz 
z termomodernizacją istniejącego budynku

Powiat Płoński ogłosił postepowanie na opracowanie dokumentacji projektowo – technicznej. Postępowanie zostało unieważnione, nie został wybrany wykonawca w związku 
z kwotą oferty przekraczającą środki przeznczone na realizację zamówienia.

- Budowa boiska sportowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 
w Płońsku

Powiat Płoński zlecił opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej trawy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na kwotę 25.830,00 zł. Dokumentację planuje się wykorzystać, w celu realizacji przyszłej inwestycji 
w formule zaprojektuj i wybuduj oraz aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ramach dostępnych naborów.

- Modernizacja sieci dróg w powiecie płońskim w zakresie infrastruktury pieszo-rowerowej

Powiat Płoński złożył wniosek o udzielenie pożyczki wspierającej zieloną transformację miast finansowaną ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Kwota pożyczki: 6.050.555,30 zł. Pożyczka jest nieoprocentowana i umarzalna w 5% jej wartości. Okres kredytowania 120 m-cy, raty kwartalne. Wniosek o pożyczkę obejmuje zadania inwestycyjne już zrealizowane i dotyczy wartości wkładów własnych w ww. zadaniach. Pożyczka została przyznana i zawarto umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

- Poprawa infrastruktury cyfrowej w powiecie płońskim

Powiat Płoński złożył wniosek o udzielenie pożyczki na cyfryzację ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Kwota pożyczki: 7.701.097,11 zł. Pożyczka jest nieoprocentowana. Okres kredytowania 231 m – cy, karencja 12 m - cy, raty kwartalne. Wniosek o przyznanie pożyczki jest rozpatrywany. Wniosek o pożyczkę obejmuje zadania, zrealizowane jak i przyszłe, w zakresie zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji, a także robót budowlano – instalacyjnych. Realizacja niniejszego projektu obejmowała będzie działania dla Starostwa Powiatowego w Płońsku (urzędu Powiatu Płońskiego) oraz jednostek podległych.

- Modernizacja drogi powiatowej nr 3021W Płońsk - Raciąż (ul. Warszawska 
w Raciążu)

Inwestycja realizowana jest przez Płoński Związek Powiatowo – Gminny, którego Powiat Płoński jest członkiem. Przedmiotem zadania jest realizacja robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 3021W Płońsk – Raciąż na odcinku ul. Warszawskiej w Raciążu.

Odcinek drogi będący przedmiotem przebudowy ma długość 649 m. Projektowana jest droga powiatowa jednojezdniowa dwukierunkowa z obustronnym chodnikiem, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. kanalizacją deszczową, kanałem technologicznym, oświetleniem.

W ramach realizacji zadania wykonaną zostaną prace polegające na m.in.:

- frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej, rozbiórce istniejących elementów kolidujących;

- korytowaniu pod nowe warstwy nawierzchni, wykonaniu wykopów pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;

- profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz wywóz materiału z niwelacji i rozbiórek;

- wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

- wykonaniu sieci oświetlenia drogowego;

- wykonaniu warstw podbudowy zgodnie z dokumentacją projektową;

- wykonaniu warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego;

- wykonaniu chodnika z kostki betonowej;

- wykonaniu oznakowania pionowego, poziomego oraz zainstalowaniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;

- wykonaniu robót porządkowych i wykończeniowych.

Zadanie realizowane jest przez Płoński Związek Powiatowo-Gminny który pozyskał środki na realizację zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie: 6.244.823,89 zł.

W 2024 roku przeprowadzone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie którego Związek zawarł następujące umowy:

- Umowa nr 3/2024 z dnia 04.10.2024 r. obejmująca roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej o wartości 5.779.000,01 zł;

- Umowa nr 4/2024 z dnia 04.10.2024 r. obejmująca roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości 794.498,82 zł.

Ponadto w ramach realizacji zadania wydatkowane będą środki na nadzór inwestorski, laboratorium oraz tablicę informacyjną.

- Doposażenie Szpitala w Płońsku, w celu poprawy warunków infrastrukturalnych oraz świadczonych usług medycznych

Inwestycja realizowana jest przez Płoński Związek Powiatowo – Gminny, którego Powiat Płoński jest członkiem. W dniu 30.10.2025 r. zostały zawarte umowy z Wykonawcami na dostawę sprzętu i wyposażenia dla Szpitala w Płońsku. W ramach niniejszej inwestycji planuje się zakup do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku sprzętu m.in. myjni, sterylizatorów, aparatów USG, zestawu laparoskopowego, aparatu EKG, stołów operacyjnych, kolumny anestezjologicznej i lamp zabiegowych oraz niezbędnego wyposażenia szpitala m.in. stolików okulistycznych, systemu monitorowania, urządzenia wielofunkcyjnego. Wartość inwestycji: 5.512.182,29 zł, wartość dofinansowania ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 4.675.000,00 zł.

Inwestycje zaplanowane do realizacji na 2026 rok

- Remont Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Raciążu.

W 2026 roku planowane jest zakończenie inwestycji oraz wypłata przyznanego w ramach dofinansowania w kwocie 341.000,00 zł.

- Cyberbezpieczne Starostwo Powiatowe w Płońsku

W 2026 roku planowana jest zakończenie realizacji projektu, w tym dostaw i usług oraz rozliczenie dofinansowania.

- Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi 
w Czerwińsku nad Wisłą

W związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, w 2026 roku planuje się realizację robót budowlanych, świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie opracowania audytu ex – post i przeprowadzenia działań edukacyjnych, a także rozpoczęcie realizacji rzeczowej projektu.

- Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku

W związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, w 2026 roku planuje się realizację robót budowlanych, świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie opracowania audytu ex – post i przeprowadzenia działań edukacyjnych, a także rozpoczęcie realizacji rzeczowej projektu.

- Termomodernizacja i modernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku

W związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, w 2026 roku planuje się realizację robót budowlanych, świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie opracowania audytu ex – post i rozpoczęcie realizacji rzeczowej projektu.

- Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Płońsku

W związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, w 2026 roku planuje się przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie planowanych prac modernizacyjnych oraz dostawy sprzętu i wyposażenia, a także rozpoczęcie realizacji rzeczowej projektu.

- Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem ekoinnowacji

W związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, w 2026 roku planuje się przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie planowanych robót budowlanych, świadczenia usługi inspektora nadzoru oraz dostaw sprzętu i rozpoczęcie realizacji rzeczowej projektu.

- Rewitalizacja Kościoła pw Michała Archanioła wraz z klasztorem Karmelitów w Płońsku.

W 2026 roku planowane jest zakończenie robót budowlanych rozpoczętych w roku 2024, wypłata II transzy dofinansowania oraz rozliczenie przyznanego dofinansowania.

- Modernizacja infrastruktury Szpitala w Płońsku

W 2026 roku planuje się realizację rzeczową zadania pn. „Modernizacja infrastruktury Szpitala w Płońsku” – modernizację infrastruktury szpitala oraz zakup sprzętu i wyposażenia do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku.

- Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół w Raciążu

W 2026 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – technicznej niezbędnej do realizacji niniejszej inwestycji oraz ubiegania się o środki zewnętrzne. Planuje się aplikować o dofinansowanie na realizacje prac w miarę dostępnych naborów.

- Termomodernizacja i modernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

W 2026 roku zakończone zostanie opracowywanie dokumentacji projektowo – technicznej niezbędnej do realizacji niniejszej inwestycji oraz ubiegania się o środki zewnętrzne. Planuje się aplikować o dofinansowanie na realizacje prac w miarę dostępnych naborów.

- Termomodernizacja i modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jońcu

Planuje się aplikować o dofinansowanie na realizację prac w miarę dostępnych naborów.

- Modernizacja ściany wschodniej budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy 
ul. Płockiej 39.

W 2026 roku planowane jest opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej.

- Poprawa dostępności oraz przystosowanie budynków oświatowych Powiatu Płońskiego dla osób z niepełnosprawnościami

Powiat Płoński planuje aplikować o środki na poprawę dostępności budynków oświatowych dla osób z niepełnosprawnościami. W przypadku konieczności załączenia stosownych dokumentów planuje się opracować dokumentację projektowo - techniczną i audyty dostępności dla obiektów.

- Budowa boiska sportowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 
w Płońsku

Powiat Płoński planuje aplikować o dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ramach dostępnych naborów oraz zrealizować inwestycję w formule zaprojektuj i wybuduj.

- Przebudowa i modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ulicy Płockiej

W ramach zadania inwestycyjnego w 2026 roku planuje się przebudowa przegród wewnętrznych pomieszczeń parteru, przeniesienie: centrali p.poż, instalacji elektrycznej oraz centrali telefonicznej.